Радиоуправление одноканальное Radio 8113 IP 65, Radio 8113 IP 65-1000

Инструкция по программированию

- Дежурный режим, включение прибора

Дежурный режим – режим в котором устройство выполняет команды подаваемые при нажатии кнопок на лицевой панели, а также команды подаваемые дистанционно с помощью радиопультов.

- Подать питающее напряжение на прибор.

- Убедиться, что «индикатор 1» коротко вспыхнул зелёным или красным светом (см. таблицу 1): устройство готово к работе и находится в дежурном режиме.

Таблица 1. Индикация при включении устройства

| Включение устройства | «Индикатор 1» при подключённом клавишном выключателе | «Индикатор 1» при подключённой кнопке пошагового управления |
| --- | --- | --- |
|  | * * | * * |

- Режимы программирования

- Режим программирования пультов (далее РП пультов)

- Режим программирования сценариев (далее РП сценариев)

- Режим программирования режимов работы (далее РП режимов).

- Вход в РП пультов

- Нажать и удерживать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ в отсутствии подаваемых команд с выключателя или мини-пульта.

- «Индикатор 1» коротко вспыхнет одновременно зелёным и красным светом и продолжит быстро мерцать красным светом в течение всего сеанса программирования пультов (см. таблицу 2, п. 1).

Таблица 2. Вход в режим программирования

| № | Исходный режим | Выбираемый режим | Действие для выбора режима | «Индикатор 1» подтверждение выбора режима | «Индикатор 1» в выбранном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дежурный режим | РП пультов | Удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ >4 сек. | **/** | **… |
| 2 | РП пультов | РП сценариев | Коротко нажать кнопку сценарного пульта | **/** | ****… |
| 3 | РП пультов | РП режима | Коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ | **/** | **** ****** ******** ********** |
| 4 | РП режимов | выход из РП режимов в дежурный режим | Коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ | ***/*** | - |

**/** - короткая вспышка одновременно зелёного и красного света

***/*** - две коротких вспышки зелёного и красного света

**… - быстрое мерцание

****… - медленное мерцание

******... – от одной до четырёх коротких вспышек подряд

- Вход в РП сценариев

- В РП пультов (см. п. 1.3) коротко нажать записываемую кнопку сценарного пульта.

- «Индикатор 1» коротко вспыхнет одновременно зелёным и красным светом и продолжит медленно мерцать красным светом (см. табл. 2, п. 2)

- Далее см. раздел программирования в соответствующей инструкции на Сценарный пульт (Radio 8105-50-4 (-6, -8)).

1.5 Вход в РП режимов

* В РП пультов (см. п. 1.3) коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

* «Индикатор 1» коротко вспыхнет одновременно зелёным и красным светом, а далее продолжит коротко вспыхивать от одного до четырёх раз подряд зелёным светом (см. табл. 2, п. 3).

1.6 Выход из РП режимов в Дежурный режим: вариант а) или б)

а) С сохранением настройки длительности команды: коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ . «Индикатор 1» дважды коротко вспыхнет зелёным и красным светом, а затем погаснет (см. табл. 2, п. 4).

б) Без сохранения настройки длительности команды: продолжать 32 секунды, пока устройство автоматически выйдет из режима программирования. Убедиться, что «индикатор 1» дважды коротко вспыхнул зелёным и красным светом, а затем погас.

1.7 Запись мини-пультов

* Войти в режим программирования (см. п. 1.3)

* Нажать записываемую кнопку мини-пульта

* Убедиться, что «индикатор 1» вспыхнул 3 раза (коротко-длинно-коротко) зелёным светом. Если «индикатор 1» вспыхнул 1 раз зелёным светом, то записываемая кнопка мини-пульта была ранее запрограммирована. Если индикатор часто вспыхивает одновременно зелёным и красным светом, то память устройства переполнена.

* При необходимости записать несколько кнопок последовательно нажать программируемые кнопки мини-пульта.

*Выйти из режима программирования (см. п. 1.5 – 1.6).